# คู่มือปฏิบัติการ Lab 03 SO2 CPG และหุ่นยนต์หกขา

รายวิชา 1353410 Bio Inspired Robotics  |  Week 03  |  ฉบับนักศึกษา

ใช้สมการ SO(2) CPG จาก lec5.pptx เพื่อสร้าง alternating tripod gait วัดผลจากข้อมูล และเตรียม bounded modulation interface สำหรับ Artificial Hormone Mechanism ใน Week 04

| ชื่อกลุ่ม |  |
| --- | --- |
| สมาชิก |  |
| วันที่ทดลอง |  |
| เวลาที่ใช้ | 3 ชั่วโมง |

# งานหลักของ Lab

เติมโค้ด SO(2) CPG และ alternating tripod decoder

รัน controlled experiment สามเงื่อนไขและวิเคราะห์ metric

สร้าง Week 4 handoff ที่มี target mapping หน่วย และ bounds

ส่ง raw data โค้ด ผลตรวจ และรายงานที่แยกผลวัดออกจากข้อสรุป

# วิธีใช้คู่มือนี้

อ่านส่วน Research question และสมการก่อนเปิด simulator จากนั้นกรอก prediction ในใบงาน เติมโค้ดนักศึกษา ตรวจด้วย grader รันการทดลองแบบ batch และจบด้วย Week 4 handoff ห้ามใช้ผลจาก visual simulator เพียงอย่างเดียวเป็นหลักฐานหลัก เพราะการทดลองที่ส่งต้องสร้างซ้ำได้จากคำสั่งและไฟล์กำหนดค่าเดียวกัน

# ลำดับงานโดยย่อ

ดาวน์โหลด student package และตรวจ Python

ทำ prediction และคำนวณหนึ่ง time step

สำรวจ gait ใน visual simulator

เติม student_cpg.py และรัน grade_submission.py

รัน gait comparison และวิเคราะห์ CSV

รัน week4_bridge.py และตรวจ handoff_contract.json

ส่งไฟล์ตาม checklist

เอกสารชุดนี้ใช้สมการ SO(2) CPG จาก lec5.pptx สไลด์ 18 สร้างจังหวะเดินแบบ alternating tripod ในแบบจำลองเชิงจลนศาสตร์ นักศึกษาต้องคำนวณวงจร เขียนตัวถอดรหัสขา เปรียบเทียบเงื่อนไขด้วยข้อมูล และส่งสัญญาณควบคุมที่มี bounds ไปเป็นจุดเริ่มของ Week 4

ค่า `α`, `φ`, stride, lift และ bounds ในชุดนี้เป็น **proposed course model** สำหรับการสอน ไม่ใช่ค่าที่รับรองสำหรับหุ่นยนต์จริง

# ดาวน์โหลดชุดทดลอง

GitHub: https://github.com/potiwat/RAE67_bio_ins/tree/main/lab_03

หากใช้ Git: git clone https://github.com/potiwat/RAE67_bio_ins.git

หลังดาวน์โหลด ให้เข้าโฟลเดอร์ RAE67_bio_ins\lab_03

# 1 Research question

การเปลี่ยน recurrent gain α และ phase increment φ ส่งผลต่อจังหวะ CPG การสลับ tripod และตัวชี้วัดการเดินใน kinematic simulation อย่างไร

คำถามส่งต่อ Week 4 คือ สถานะที่เปลี่ยนช้ากว่า CPG จะปรับ φ และ stride ภายใต้ bounds ได้อย่างไร โดยไม่ส่งคำสั่งมอเตอร์โดยตรง

# 2 Learning outcomes

เมื่อจบ Lab นักศึกษาสามารถ:

1. implement สมการ SO(2) แบบ simultaneous update

2. แปลง o₁, o₂ เป็นคำสั่งขาหกขาแบบ alternating tripod

3. เปลี่ยนตัวแปรทีละตัวและวัด speed, frequency, duty factor, support และ clearance

4. แยกค่าที่ตั้ง ค่าที่วัด และข้อจำกัดของ kinematic model

5. สร้าง bounded modulation interface ที่ Week 4 สามารถป้อน hormone concentration เข้ามาแทน manual input ได้

# 3 ไฟล์สำคัญ

hexapod_cpg_sim.html — visual simulator สำหรับสำรวจค่าพารามิเตอร์แบบสด

run_visual_sim.bat — เปิด visual simulator บน Windows

cpg_walk_sim.py — reference batch experiment และตัวสร้าง CSV JSON SVG

student_cpg.py — ไฟล์นักศึกษาที่มี TODO 1–3

grade_submission.py — ตรวจสมการ decoder และ bounded mapping เชิงพฤติกรรม

week4_bridge.py — manual slow modulation protocol สำหรับส่งต่อ Week 4

worksheet.md — ใบงาน prediction การบันทึกผล และคำถาม handoff

Lab03_Student_Manual_TH.docx — คู่มือแจกนักศึกษา

# 4 เตรียมสภาพแวดล้อม

ต้องใช้ Python 3.10 ขึ้นไป การจำลองใช้ Python standard library จึงไม่ต้องติดตั้ง package เพิ่ม

git clone https://github.com/potiwat/RAE67_bio_ins.git

cd RAE67_bio_ins\lab_03

python --version

python cpg_walk_sim.py --condition baseline --duration 2 --output-dir results\smoke_test

หาก Windows ไม่รู้จัก python ให้ลองใช้ py แทน เพื่อให้ภาษาไทยในผล JSON แสดงถูกต้องใน PowerShell ใช้ $env:PYTHONUTF8=1

# 5 สมการและลำดับอัปเดต

a₁(t+1) = α[cos(φ)o₁(t) + sin(φ)o₂(t)]

a₂(t+1) = α[-sin(φ)o₁(t) + cos(φ)o₂(t)]

o₁(t+1) = tanh(a₁(t+1))

o₂(t+1) = tanh(a₂(t+1))

ต้องเก็บ o₁(t) และ o₂(t) ก่อนคำนวณค่ารอบใหม่ทั้งคู่ ห้ามนำ o₁(t+1) ไปใช้คำนวณ o₂(t+1) ในรอบเดียวกัน

# 6 งานก่อนทดลอง

กรอก prediction ใน worksheet.md ก่อนรันโปรแกรม:

1. เมื่อเพิ่ม φ ความถี่ที่วัดได้จะเปลี่ยนอย่างไร

2. เมื่อเพิ่ม α แอมพลิจูดและ clearance จะเปลี่ยนอย่างไร

3. ขาสอง tripod ควรต่างเฟสกันเท่าใด

4. metric ใดที่ kinematic simulator ยังวัดไม่ได้

ห้ามแก้ prediction หลังเห็นผลโดยไม่บันทึกเหตุผล

# 7 ขั้นทดลอง A Visual exploration

ดับเบิลคลิก run_visual_sim.bat หรือเปิด hexapod_cpg_sim.html ด้วยเว็บเบราว์เซอร์

1. กด Baseline แล้วสังเกตกราฟ o₁, o₂

2. ตรวจว่า Tripod A คือ LF, RM, LH และ Tripod B คือ RF, LM, RH

3. ตรวจว่ามีขารองรับ 3 ขาในแต่ละช่วง

4. กด Fast แล้วเปรียบเทียบ frequency และ speed

5. กด High gain แล้วสังเกต amplitude และ clearance

6. ทดลองปรับทีละ slider และบันทึกสิ่งที่เปลี่ยน

ปุ่ม Download CSV ดาวน์โหลดข้อมูลตั้งแต่การ reset ครั้งล่าสุด แต่ผลหลักที่ใช้ส่งควรมาจาก batch experiment เพื่อให้ทำซ้ำได้

# 8 ขั้นทดลอง B เติมโค้ดนักศึกษา

เปิด student_cpg.py แล้วเติม:

TODO 1 so2_step — สมการ SO(2) และ simultaneous update

TODO 2 decode_tripod — x_rel, lift, contact ของขาทั้งหก

TODO 3 bounded_modulation — mapping จาก m ไปยัง φ และ stride พร้อม clamp

ตรวจไฟล์ของตนเอง:

python grade_submission.py --student-file student_cpg.py `

--out results\my_grade.json

ไฟล์เริ่มต้นจะ FAIL ตามที่ตั้งใจจนกว่า TODO ครบ รายงาน PASS ต้องได้ 5 จาก 5 checks

# 9 ขั้นทดลอง C Gait comparison

python cpg_walk_sim.py --condition all --output-dir results\gait_comparison

| Condition | α | φ rad | ตัวแปรที่เปลี่ยน |
| --- | --- | --- | --- |
| baseline | 1.10 | 0.20 | จุดอ้างอิง |
| fast | 1.10 | 0.40 | φ เท่านั้น |
| high_gain | 1.30 | 0.20 | α เท่านั้น |

คง dt=0.05 s, duration 30 s, warmup 10 s, initial condition, stride และ lift height เท่ากัน

ผลลัพธ์ประกอบด้วย conditions_summary.csv และไฟล์ CSV SVG JSON ของแต่ละ condition

# 10 วิธีอ่าน metric

distance_m — การเปลี่ยนตำแหน่งลำตัวในแบบจำลอง

mean_speed_m_s — distance หารด้วยเวลาทดลอง

oscillation_frequency_hz — ความถี่จาก rising zero crossings หลัง warmup

duty_factor_LF — สัดส่วนเวลาที่ขา LF อยู่ใน stance

minimum_support_legs — จำนวนขารองรับต่ำสุด

maximum_foot_clearance_m — ความสูงยกเท้าสูงสุดจาก decoder

สรุปผลด้วย condition, metric, หน่วย และตัวเลขเปรียบเทียบ หลีกเลี่ยงคำว่า “ดีกว่า” หากยังไม่กำหนดเกณฑ์

# 11 ขั้นทดลอง D ส่งต่อ Week 4

python week4_bridge.py --output-dir results\week4_bridge

| เวลา | manual m(t) | ความหมาย |
| --- | --- | --- |
| 0–10 s | 0 | baseline |
| 10–20 s | 1 | เพิ่ม φ และ stride ผ่าน bounded mapping |
| 20–30 s | 0 | กลับ baseline |

φ_cmd      = clamp(0.20 + 0.20m, 0.10, 0.45)

stride_cmd = clamp(0.055 + 0.010m, 0.040, 0.070)

m(t) เป็น manual input สำหรับ Week 3 ยังไม่ใช่ hormone ใน Week 4 นักศึกษาจะเรียน H_c, production, decay และ receptor แล้วใช้ค่าที่ได้มาแทน m(t) โดยรักษา target mapping และ bounds เดิมไว้เพื่อเปรียบเทียบอย่างเป็นธรรม

ผลลัพธ์คือ week4_bridge.csv และ handoff_contract.json ซึ่งบันทึก baseline, gain, bounds, fixed parameters และ segment metrics

# 12 คำถามวิเคราะห์

1. fast ต่างจาก baseline ใน frequency และ speed เท่าใด

2. high_gain เปลี่ยน clearance และ frequency ไปในทิศทางเดียวกันหรือไม่

3. support legs ต่ำกว่า 3 หรือไม่ และกฎใดเป็นสาเหตุ

4. เมื่อ m กลับจาก 1 เป็น 0 output กลับ baseline ทันทีหรือมี transient

5. เพราะเหตุใด Week 4 จึงควรส่ง hormone ผ่าน receptor และ bounded mapping แทนการสั่งมอเตอร์โดยตรง

6. ถ้าต้องพิสูจน์ dynamic stability ต้องเพิ่ม model และ metric ใด

# 13 ขอบเขตของหลักฐาน

แบบจำลองนี้ตรวจตรรกะของ timing, phase, foot placement และ metric pipeline ผลยังไม่ยืนยัน dynamic stability, contact force, friction, motor torque, energy, actuator tracking หรือสมรรถนะของหุ่นยนต์จริง

# 14 ผลส่งมอบ

แต่ละกลุ่มส่ง:

1. worksheet.md ที่กรอก prediction และผลวัด

2. student_cpg.py ที่เติม TODO ครบ

3. results/my_grade.json

4. raw CSV และ summary ของ gait comparison

5. week4_bridge.csv และ handoff_contract.json

6. กราฟตัวแทนอย่างน้อยสองเงื่อนไข

7. รายงาน 1–2 หน้า แยกค่าที่ตั้ง ค่าที่วัด กลไก และข้อจำกัด

# 15 เกณฑ์ประเมิน

| เกณฑ์ | คะแนน |
| --- | --- |
| สมการ SO(2) และ simultaneous update | 20 |
| alternating tripod decoder | 20 |
| controlled experiment และความครบถ้วนของข้อมูล | 20 |
| metric การเปรียบเทียบและการตีความ | 20 |
| bounded Week 4 handoff | 10 |
| ข้อจำกัดและความซื่อสัตย์ของข้อสรุป | 10 |

ผลของ grade_submission.py ครอบคลุมเฉพาะ implementation คะแนนส่วนอื่นประเมินจาก prediction, raw data, กราฟ และคำอธิบาย

# 16 ข้อผิดพลาดที่พบบ่อย

ใช้เครื่องหมายของ w₂₁ ผิด

อัปเดต o₁ ก่อนแล้วนำค่าใหม่ไปคำนวณ o₂

เริ่มที่ o₁=o₂=0 ทำให้วงจรอยู่ที่จุดสมดุลศูนย์

เปลี่ยน α และ φ พร้อมกันแล้วสรุปสาเหตุไม่ได้

เรียก φ ว่าความถี่โดยไม่วัด output

สลับรายชื่อขาใน Tripod A และ B

ไม่มี clamp ก่อนส่ง parameter command

อ้างผล simulation เป็นผลหุ่นยนต์จริง

# Checklist ก่อนส่ง

☐ Prediction ถูกบันทึกก่อนเห็นผล

☐ student_cpg.py ไม่มี TODO และ grader ผ่าน 5 จาก 5

☐ conditions_summary.csv มีครบสาม conditions

☐ raw CSV และกราฟสัมพันธ์กับค่าที่รายงาน

☐ handoff_contract.json มี baseline gain bounds และ fixed parameters

☐ รายงานระบุหน่วย วิธีวัด และข้อจำกัดของ kinematic model